培养基楼非标设备\器具用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 非标设备\器具 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—29—NE—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 培养基室 | 詹益雄 |  |  |
| 审 核 | 培养基室 | 王 鹏 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 刘 璋 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 批 准 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	8

- 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.02.12 | 詹益雄 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司培养基室非标设备、用具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司培养基室非标设备、用具，详见附件1。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2015年版

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订版

- WHO Technical Report Series No 986, 2014 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

- 安全及环保法规指南

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 培养基室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责批准本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核批准本URS文件。 |

- 系统描述

培养基室非标设备、用具主要是指培养基大楼车间操作台、桶、药品架、柜等设备或用具。

- 安装要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装位置 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“安装房间/位置”要求。 | 期望 |
|  |  | 各房间非标设备/器具均需要安放到各房间。 挡鼠板等需要安装的，要安装到位。 | 关键 |
|  |  | 安装尺寸 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“数量”、“尺寸/式样需求”、“需求备注”要求。 | 关键 |
|  |  | 附件中各仓储物架按照具体房间的尺寸定制。若存在成品制成后，因长度问题进入车间存在困难，可以制成一定长度的单品，但不得改变其称重和功能需求。 | 关键 |
|  |  | 具体尺寸供应商需再次实地确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商在施工前需有设计图纸，并经过培养基室书面确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  |  | 承重 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“需求备注”中承重要求。 | 关键 |
|  |  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |  |
|  |  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  |  | 工作环境温度：一般区能适应10℃～32℃环境，D级区域能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  |  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  |  | 工作环境洁净级别： D级/普通区域 。 | 关键 |
|  |  | 可用的能源配置 |  |
|  |  | 交流电电源：～220V ；～380V。 | 关键 |
|  |  | 外观材质要求 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“材质需求”要求。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | NA |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含使用寿命相关说明） | 关键 |
|  | 设备厂家验证文件：厂家需提供文件并完成DQ和IQ，包括尺寸二次确认后生产、安装确认、材质证明等。 | 关键 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 验收要求 |  |
|  | SAT安装确认文件签字完成为确定验收。 | 关键 |

- 附件

附件1 各房间/区域非标设备、用具详细表。

附件1各房间/区域非标设备、用具详细表

| 序号 | 非标准设备、用具名称 | 材质需求 (URS13) | 数量 (URS3) | 尺寸/式样需求 (URS3) | 需求备注 (URS3)(URS8) | 安装房间/位置 （URS1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长3.85m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于12个单柜。单柜宽30cm*高20cm*深30cm。一侧鞋柜设置柜门，柜门带拉手。 | 表面抛光。柜门喷数字标号，字体蓝色，单个数字大小不大于4cm*4cm。无柜门一侧，在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 门厅 |
| 2 | 衣柜（12门储物柜） | 塑料 | 13 | 每组12个单柜。单柜内高45cm*内深50cm*内宽40cm，均分上下2层。单柜柜门带锁，配备至少2把钥匙。柜门带拉手。 | 柜门带数字标号，单个数字大小不大于4cm*4cm。设姓名标签卡槽。 | 一般区男女更衣室 |
| 3 | 穿衣镜 | 玻璃 | 4 | 0.6m*1m。边缘切面防割伤。 | NA | 一般区男女更衣室 二更男女更衣室 |
| 4 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 2 | 1组长3.7m*宽0.4m*层高0.4m*4层，1组长2.5m*宽0.4m*层高0.4m*4层，最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区资料间 |
| 5 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 3 | 1组长2.87m*宽0.5m*层高0.5m*3层，2组长3.8m*宽0.5m*层高0.5m*3层，最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区2～8℃冷库 |
| 6 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.3m*宽0.45m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 一般区物流缓冲 |
| 7 | 不锈钢操作台 | 316不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽0.45m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 易腐蚀药品操作间 |
| 8 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | 易腐蚀药品操作间 |
| 9 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 2 | 每组长2.3m*宽0.6m*层高0.45m*3层，最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 易腐蚀药品存放间 |
| 10 | 药品架 | 316L不锈钢 | 2 | 1组长4.2m*宽0.6m*层高0.25m*6层，1组长3.2m*宽0.6m*层高0.25m*6层。最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | NA | 一般区药品存放间2 |
| 11 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 一般区准备间 |
| 12 | 不锈钢操作台（基础液制作） | 316L不锈钢 | 1 | 长3m*宽1.5m*高0.8m，台面四周带围栏，围栏挡水外溢，围栏高于台面1cm，宽1cm。宽边一侧设置进水口，接口用快装接口，进水均匀分布在宽边；宽边另一侧设置出水口，出水口用快装接口。保证台面无积水。安装脚垫。 | 表面抛光。台面能称重至少650kg物品。 | 一般区准备间 |
| 13 | 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 3 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，层高30cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高30cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 一般区准备间 |
| 14 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 一般区称量间2 |
| 15 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 一般区操作间5 |
| 16 | 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 3 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，层高30cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高30cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 一般区操作间5 |
| 17 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 2 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | 一般区操作间5 |
| 18 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m | 表面抛光。 | 一般区操作间6 |
| 19 | 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 3 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，层高30cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高30cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 一般区操作间6 |
| 20 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | 一般区操作间6 |
| 21 | 基础液过滤槽 | 316不锈钢 | 2 | 槽长2m，高1m，槽横截面积为梯形，梯形梯形上底0.4m，下地3cm。槽底部装收集过滤液的小槽，小槽能通过落差收集滤液到不锈钢桶中，小槽带卡位，可固定在外加上。小槽出水端安装快装接口。槽4角装车轮，一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 一般区设备存放间 |
| 22 | 不锈钢桶 | 316不锈钢 | 10 | 圆柱形直口桶。内直径60cm，高70cm，两侧带提手，提手最高处与通口相距10cm。厚度在1.2mm～1.5mm之间。 | NA | 一般区设备存放间 |
| 23 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 2 | 1组长4m*宽0.6m*层高0.5m*3层，1组长3.6m*宽0.6m*层高0.5m*3层。最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区器具存放间 |
| 24 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长2m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 一般区灭菌间 |
| 25 | 洁具悬挂架 | 304不锈钢 | 1 | 长1m*高1.8m。挂架横梁设置至少6个等距挂钩。底部带收集残留液体托盘，托盘宽0.4m，长1m。托盘为凹槽结构、可卸下。 | NA | 一般区洁具间 |
| 26 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 4 | 每组长1m*宽0.45m*层高1m*1层，最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区待清洁容器接受间 |
| 27 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 2 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | 一般区待清洁容器接受间 |
| 28 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | 一般区粗洗间 |
| 29 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | 一般区精洗间 |
| 30 | 可移动仓储货架 | 304不锈钢 | 4 | 每组长1.5m*宽0.45m*层高0.2m*6层，最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。4角装车轮，一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥500kg。四角加防撞塑料。 | 整体能满足350kg承重。 | 一般区20～25℃定温室 |
| 31 | 10度斜面物架 | 304不锈钢 | 1 | 2层。长1.2m*宽0.5m，底层台面低点高0.4m，上层台面低点高0.9m，台面四周带围栏，围栏防止中试管等滑落，围栏高于台面20cm，宽1cm。二层台面与水平面呈10±1度倾斜角。安装脚垫。 | NA | 一般区20～25℃定温室 |
| 32 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 4 | 每组长1.5m*宽0.45m*层高0.2m*6层，最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。4角装车轮，一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥500kg。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区30～35℃定温室 |
| 33 | 10度斜面物架 | 304不锈钢 | 1 | 2层。长1.2m*宽0.5m，底层台面低点高0.4m，上层台面低点高0.9m，台面四周带围栏，围栏防止中试管等滑落，围栏高于台面20cm，宽1cm。二层台面与水平面呈10±1度倾斜角。安装脚垫。 | NA | 一般区30～35℃定温室 |
| 34 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 2 | 1组长2m*宽0.5m*层高0.5m*3层，1组长2.5m*宽0.5m*层高0.5m*3层。最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。安装脚垫。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区发放间 |
| 35 | 不锈钢办公桌 | 304不锈钢 | 2 | 桌面长1.2m，宽0.6m，高0.8m。桌面下带抽屉，共3个抽屉。抽屉规格：高0.15m*宽0.4*长0.4m。抽屉带锁。安装脚垫。 | NA | 一般区30～35℃定温室 |
| 36 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 2 | 1组长4m*宽0.55m*层高0.5m*3层，1组长2m*宽0.55m*层高0.5m*3层。最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | 一般区预孵间 |
| 37 | 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长1.9m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于7个单柜。单柜宽30cm*高30cm*深30cm。双侧鞋柜不设置柜门。 | 表面抛光。在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | D级二更间 |
| 38 | 不锈钢衣物架 | 304不锈钢 | 3 | 每组6个单柜，呈2列*3层分布，最底层离地面40cm高。单柜内高30cm*内深30cm*内宽30cm，单柜不设柜门。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级二更间 |
| 39 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级洗衣间 |
| 40 | 药品架 | 316L不锈钢 | 5 | 长1m*宽0.5m*层高0.3m*5层，总高小于2m，最底层离地面30cm。无需柜门。 | 表面抛光。 | D级药品暂存间1 |
| 41 | 洁具悬挂架 | 304不锈钢 | 1 | 长1m*高1.8m。挂架横梁设置至少6个等距挂钩。底部带收集残留液体托盘，托盘宽0.4m，长1m。托盘为凹槽结构、可卸下。安装脚垫。 | NA | D级洁具间 |
| 42 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级检测间 |
| 43 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级操作间1 |
| 44 | 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，层高30cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高30cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | D级操作间1 |
| 45 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | D级操作间1 |
| 46 | 不锈钢桶 | 316不锈钢 | 10 | 圆柱形直口桶。内直径60cm，高70cm，两侧带提手，提手最高处与桶口相距10cm。 | NA | D级操作间1 |
| 47 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级操作间2 |
| 48 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | D级操作间2 |
| 49 | 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，层高30cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高30cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | D级操作间2 |
| 50 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 4 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级操作间3 |
| 51 | 不锈钢平板车 | 304不锈钢 | 1 | 平板长1.2m*宽0.65m*高30cm。推车杆装在宽边，高1m。四周设置栏杆，栏杆高20cm。平板4角装车轮，推杆一侧装万向轮，带刹车结构，另一侧装定向轮。轮直径≥20cm，整体承重≥180kg。四角加防撞塑料。 | 万向车轮金属结构至少为304不锈钢。平板上喷数字标号和汉字，字体蓝色，单个字大小不小于10cm*10cm，汉字标明科室小组名称和洁净级别。 | D级操作间3 |
| 52 | 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，层高30cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高30cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | D级操作间3 |
| 53 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级操作间4 |
| 54 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级精洗间2 |
| 55 | 仓储货架 | 304不锈钢 | 1 | 长2m*宽0.6m*层高0.5m*3层。最底层离地面30cm。层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 整体能满足该尺寸下满载10L装水大立瓶（约24kg/瓶）承重。 | D级精洗间2 |
| 56 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 2 | 长2m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | D级灭菌间 |
| 57 | 人梯 | 铝合金 | 1 | 长3.8m，13步（0.3m步距），宽0.5m，踏板防滑，顶端带固定的梯子挂钩。 | NA | 制水间 |
| 58 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 3 | 长1.8m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 制水间检定间 |
| 59 | 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 制水间检定间 |
| 60 | 衣柜（12门储物柜） | 塑料 | 1 | 每组12个单柜。单柜内高45cm*内深50cm*内宽40cm，均分上下2层。单柜柜门带锁，配备至少2把钥匙。柜门带拉手。 | 柜门带数字标号，单个数字大小不大于4cm*4cm。设姓名标签卡槽。 | 制水间检定间 |
| 61 | 凳子 | 304不锈钢 | 30 | 高0.5m，凳面长0.35m*宽0.25m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | NA | 培养基楼 |
| 62 | 挡鼠板 | 304不锈钢 | 5 | 厚0.02m，高0.3m。挡鼠板卡槽固定在门框2侧。各区域门宽度如下：制水间门1:1.45m，制水间门2:1.4m，制水检测间：1.3m，物流缓冲：1.3m待洗容器接受间：1.3m，发放间：1.25m。 | NA | 培养基楼门：制水间门1，制水间门2，制水检测间，物流缓冲，待洗容器接受间，发放间。 |